DSE子彈系列– 儲存設備與備份（題解02）

名字: 		 (        )	Class:		日期:

1. 做過的題目（2013–2023）  #硬碟、SSD、快閃，唔好再撈亂

| 年份 | 做過的題目 | 考咩／得分位 |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 以 SSD 取代硬碟，舉出兩個好處 | 冇移動部件、存取快、省電、寧靜 |
| 2015 | 平板用快閃記憶體而非硬碟，兩個優點 | 耐震、省電、體積細、冇噪音 |
| 2016 | 伺服器硬碟的功能 | 長期儲存程式數據及使用者數據 |
| 2017 | 快閃記憶體與 RAM／ROM 各一個不同 | 非易失 vs 易失；可改寫 vs 一般唯讀 |
| 2021 | RAM 與 SSD 的兩個特性差異 | 易失 vs 非易失；速度快 vs 容量大 |
| 2023 | SSD 取代 HDD 的兩個好處 | 冇移動部件、耐震；存取短、開機快 |

2. 重點筆記  #快、貴、細 ➔ 慢、平、大

儲存階層：寄存器 ➔ 快取記憶體 ➔ RAM ➔ SSD／HDD ➔ 光碟 ➔ 磁帶。越上層：速度快、每 GB 成本高、容量細；越下層：速度慢、成本低、容量大。

輔助儲存設備是非易失性：關機後仍保存數據；CPU 要先把數據載入 RAM 才可處理。

HDD 用磁碟旋轉＋讀寫頭，有移動部件；容量大、每 GB 成本低，但怕震、有噪音、較耗電。SSD 用快閃記憶體晶片，冇移動部件；存取時間短、耐震、寧靜、省電，但每 GB 成本較高、寫入次數有限。

快閃記憶體（EEPROM）是非易失、可電抹可改寫的記憶體，以塊為單位寫入；USB 記憶手指、記憶卡、SSD 都用它。

光碟可直接存取，適合派發及備份；磁帶是順序存取，容量大、每 GB 成本低，適合大量歸檔備份。

揀備份媒體要考慮：容量、速度、成本、耐用、可攜，以及是否離線／異地保存。

*失分位：把 RAM 當永久儲存；比較題冇共同指標；只寫「快」「容量大」而冇寫帶來的影響。

3. 類似題  #換個媒體，同一角度

1. 學校要備份十年活動錄影，檔案量大，但很少翻看。

(a) 比較光碟與磁帶作為備份媒體的兩個差異。

(b) 除了容量，舉出一個選擇備份媒體時要考慮的因素，並解釋。

2. 圖書館電腦室要更換電腦內的儲存設備，SSD 每 GB 成本較高，HDD 較便宜。

(a) 建議選用哪一款，並舉出兩個理由支持。

(b) 舉出一個 SSD 的缺點。

3. 家輝說：「我已經把檔案放在外置硬碟，所以唔需要備份。」

(a) 指出兩個備份做法，並解釋各自的好處。

(b) 解釋為什麼只把檔案存放在同一個外置硬碟，風險較高。